Sistema de Deteção de Incêndios com Alerta em Tempo Real

José Guedes (a56576), Nelson Fernandes (a51796).

Resumo:

Este projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema de Deteção de Incêndios com Alerta em Tempo Real, aplicado ao contexto de monitoramento ambiental em áreas de risco, como parques naturais. A solução é baseada na utilização de dispositivos IoT, nomeadamente o microcontrolador ESP32, equipado com sensores de temperatura e humidade (DHT22) e sensor de gases/fumaça (MQ-2). Em alternativa ao GPS, a aplicação OwnTracks foi utilizada para simular a localização dos dispositivos.
Utilizando a plataforma Wokwi, simulou-se os dispositivos IoT, ESP32 e os sensores, que, quando detetam níveis anormais de temperatura ou gases, geram um alerta visual (LED) e sonoro (buzzer). As várias leituras de rotina são enviadas via MQTT para o Node-RED. As informações são então enviadas e guardadas numa base de dados InfluxDB e visualizadas através de uma dashboard construída no Node-RED e no Grafana (complementar), que apresenta os valores dos sensores, a localização do alerta (latitude e longitude) e o número de meios no terreno.
Com esta solução, pretende-se demonstrar a viabilidade de um sistema distribuído e acessível para deteção precoce de incêndios, com capacidades de monitorização remota, registo histórico e visualização intuitiva através de uma interface gráfica.

Palavras-chave: Node-red, Incêndio, InfluxDB, IoT, ESP32.

1. Introdução

Nos últimos anos, os incêndios florestais tornaram-se cada vez mais frequentes, provocando perdas humanas, ambientais e financeiras. Por isso, é necessário reforçar e melhorar as capacidades de prevenção e deteção precoce de incêndios, de maneira a mitigar estes eventos. Uma das maneiras mais eficientes e práticas de mitigar estes eventos é recorrendo a dispositivos IoT. Os dispositivos IoT têm evoluído bastante nos últimos anos, tornando possível desenvolver sistemas de monitorização distribuídos, autónomos e de baixo custo, capazes de detetar em tempo real alterações ambientais que possam indicar o início de um incêndio.
Este projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema de Deteção de Incêndios com Alerta em Tempo Real, utilizando microcontroladores ESP32 e sensores específicos para recolha de dados ambientais, como temperatura, humidade e presença de gases. O sistema comunica através do protocolo MQTT, enviando a informação dos sensores para o Node-RED, juntamente com a aplicação OwnTracks, que permite simular a localização dos dispositivos. A informação recolhida é apresentada numa dashboard interativa, com integração da API dos fogos.pt, oferecendo uma visão abrangente e atualizada da situação no terreno. A simulação do sistema foi realizada na plataforma Wokwi, eliminando a necessidade de hardware físico durante a fase de desenvolvimento.

2. Wokwi

Começou-se por fazer as conexões dos dispositivos utilizados no ESP32. Como a figura 1 mostra.

Figura 1:Dispositivos no Wokwi

Seguiu-se o código do ESP32, foi utilizado o Broker: broker.emqx.io na porta TCP 1883. Num PC foi utilizado o tópico: guedes/alerta_incendio e noutro nelson/alerta_incendio, cada um simulando uma zona diferente.

A função setup_wifi () é responsável pela conexão à rede WiFi e a função reconnect () pela conexão ao MQTT e a função setup () é responsável por inicializar a comunicação serial, configurar os pinos do LED e buzzer como saída, iniciar o sensor DHT22 e estabelecer a conexão com o WiFi e o servidor MQTT.

Já a função loop () é executada continuamente, verifica se a conexão MQTT está ativa, lê os valores de temperatura, humidade e gás, e determina se há risco de incêndio caso (temperatura > 50.0 || mq2_analog > 1564) ativando o LED e o buzzer. Em seguida, o ESP32 envia uma mensagem em formato JSON com os dados lidos para o tópico MQTT correspondente. O facto de os valores já serem enviado no formato JSON facilita o processamento posterior no node-red.

Partes importantes/diferem do código Wokwi:

… const char* mqtt_server = "broker.emqx.io"; const char* mqtt_topic = "guedes/alerta_incendio"; OU const char* mqtt_topic = "nelson/alerta_incendio"; void reconnect () { … String clientId = "ESP32-Fire-Guedes-"; OU String clientId = "ESP32-Fire-Nelson-"; … } void setup() { … client.setServer(mqtt_server, 1883); } void loop() { … bool alerta = (temperatura > 50.0 ¦¦ mq2_analog > 1564); // Valor 0.8 no sensor mq2 … // Mensagem no formato JSON String mensagem = "{"; mensagem += "\"temperatura\":" + String(temperatura, 1) + ","; mensagem += "\"humidade\":" + String(humidade, 1) + ","; mensagem += "\"ppm\":" + String(mq2_analog) + ","; mensagem += "\"alerta\":" + String(alerta ? "true" : "false"); mensagem += "}"; Serial.println(mensagem); client.publish(mqtt_topic, mensagem.c_str()); … }

Todo o código deste projeto poderá ser encontrado em: https://github.com/FranciscoG08/Projeto_IC

3. Node-red

No Node-red começou-se a receber os dados via MQTT, e a mostrar na dashboard os valores para humidade, temperatura, gás e o estado do alerta, visto que no Wokwi os dados já eram enviados no formato JSON.

Para incorporar a localização utilizamos a aplicação Owntracks que permite enviar a localização do nosso telemóvel via MQTT. Para a localização utilizamos o tópico owntracks/batata/+, ou seja, vai receber mensagens publicadas nos subtópicos de owntracks/batata.
A função MAP é importante porque é nela que associamos uma localização a cada utilizador, utilizamos a 3ª parte do tópico para saber quem é o utilizador (por exemplo, owntracks/batata/guedes, neste caso guedes é guardado como id), depois a localização latitude e longitude é guardada no objeto localizações, que é armazenada na memória do fluxo utilizando flow.set (). Isto é importante porque nas funções Mapa_Guedes e Mapa_Nelson utilizando flow.get () consegue-se aceder às localizações de cada um, utilizando apenas o id (guedes ou nelson), e com isso podemos então conectar essas funções ao Map, visto já se saber a localização de cada ESP32, agora na função verifica-se o estado do alerta e caso seja positivo aparecerá no mapa da dashboard o ícone de fogo na localização reportada.

Figura 2: Implementação node-red comunicação via MQTT

Exemplo dos códigos das funções (os outros códigos são semelhantes, alterando apenas o sublinhado):

| Hum | msg.payload = msg.payload.humidade; return msg; |
| --- | --- |
| Mapa_Guedes | var dados = msg.payload; var alerta = String(dados.alerta).toLowerCase() === "true"; var localizacoes = flow.get("localizacoes") ¦¦ {}; var loc = localizacoes["guedes"] ¦¦ { lat: 0, lon: 0 }; if (alerta) { msg.payload = { name: "incendio-guedes", lat: loc.lat, lon: loc.lon, icon: "fa-fire", layer: "incendios" }; } else { msg.payload = { name: "incendio-guedes", deleted: true, layer: "incendios" }; } return msg; |
| MAP | var dados = msg.payload; if (dados._type === "location") { var id = msg.topic.split("/")[2]; // Pode ter 2 valores var localizacoes = flow.get("localizacoes") ¦¦ {}; localizacoes[id] = { lat: dados.lat, lon: dados.lon }; flow.set("localizacoes", localizacoes); } return null; |

Para melhorar o trabalho e torná-lo ainda mais completo foi implementada a API dos fogos.pt, assim através de um http request (Method: Get; URL: https://api.fogos.pt/new/fires) e convertendo os dados para o formato JSON, podemos incorporar no nosso mapa, utilizando a função Mapa API, os incêndios do nosso país. A API fornece várias informações, incluindo o estado de cada incêndio. Com base nesses dados, utilizámos uma estrutura switch para atribuir um ícone representativo a cada estado. Para tornar a visualização mais intuitiva, agrupámos alguns estados semelhantes sob o mesmo ícone e cor.

Além disso, foram adicionadas as funções Soma_Bombeiros, Soma_Terrestres, Soma_Aerios, que apresentam o total de operacionais e meios no terreno. Foi ainda utilizada 3 templates para mostrar imagens na dashboard, uma para bombeiros, uma para meios terrestres e outra para meios aéreos.

Por fim, foi acrescentado a função Audio_E_PopUp, que sempre que se registar um novo incendio é informado via áudio a localização do novo incendio e através de um Pop-Up na dashboard.

Figura 3: Implementação node-red http request

Para armazenar os dados foi usado o InfluxDB, neste projeto vamos armazenar os dados recolhidos dos 2 ESP’s, o número de bombeiros, meios terrestres e meios aéreos.

Na figura 4 podemos ver como ficou o fluxo no node-red.

Figura 4: Fluxo final do Node-red

3.1 Dashboard Node-red

Resultados:

Figura 5: Dashboard Node-red

Figura 6: Dashboard Node-red PopUp

4. InfluxDB

No InfluxDB, armazenamos os dados recolhidos pelos ESP’s e o total de bombeiros, meios terrestre e aéreos.

Na figura 5 podemos ver as informações recolhidas pelos ESP’s.

Figura 7: InfluxDB informação dos ESP’s

Na figura 6 podemos ver o gráfico com a evolução do número de meios no local.

Figura 8: InfluxDB informação dos Meios

5. Grafana (extra)

No Grafana foi criada uma dashboard diferente com as informações mais relevantes recolhidas do InfluxDB.

Figura 9: Grafana Dashboard

5. Conclusões

Este projeto demonstra a utilidade dos dispositivos IoT na prevenção e combate a incêndios. A utilização do ESP32, juntamente com sensores ambientais e comunicação MQTT, permitiu criar uma solução escalável e de fácil implementação, com alertas automáticos em caso de risco de incêndio.

A integração com o Node-RED possibilitou a criação de uma dashboard bastante informativa e de fácil leitura, enquanto a utilização do InfluxDB e do Grafana garantiu o armazenamento de dados e análise histórica.

A utilização da plataforma OwnTracks e da API dos fogos.pt enriqueceu o sistema com funcionalidades de localização e acesso a dados reais sobre incêndios ativos em Portugal, oferecendo ao utilizador uma visão mais completa da situação. A simulação no Wokwi permitiu desenvolver o sistema sem recorrer a equipamentos físicos. Para concluir, o trabalho demonstra o potencial das tecnologias IoT na prevenção e gestão de desastres naturais, oferecendo uma aplicação de baixo custo, com grande aplicabilidade prática em contextos de monitorização ambiental e proteção civil.

Referências Bibliográficas

[1] Associação Fogos.pt. (2023). API dos Fogos – Informação sobre Incêndios em Portugal. Associação Fogos.pt, Portugal.

[2] Grafana Portugal (2023). Visualização de Dados em Tempo Real com Grafana e InfluxDB. Comunidade de Código Aberto, Porto, Portugal.

[3] OwnTracks. (2023). Location – OwnTracks Booklet.

[4] EMQX. (2023). Public MQTT Broker Documentation.

[5] FlowFuse. (2023). MQTT – Node-RED Core Nodes Documentation. FlowFuse.

[6] FlowFuse. (2023). InfluxDB – Node-RED Database Integration. FlowFuse.